ゼミ面談用シート

これはゼミ面談用シートのフォーマットです。最低限書いてほしいことが書いてあります。(作成日2025年10月15日)

先週までにやったこと(これまでやったこと)

ここには先週までにやったことを書いてください。長く文章を書く必要はありません。やったことの要点となる部分を箇条書きしてください。

・MPCに必要な行列の配置場所をスタックメモリからヒープメモリに移動させた。(固定サイズから動的サイズに変更)

・予測ホライゾン20までは伸ばせた

・予測ホライゾンをそれ以上伸ばそうとすると、内部DRAMの容量が足りなくなる

今週やったこと

・stampflyでは角度オフセットが計算されていなかったので、角度オフセットの計測と、オフセットを引く処理を追加した。

・Qの終端項を追加した

・MPCの制約についての理解を進めた

来週やること(これからやること)

箇条書きで書く(箇条書きで書く・目標とする日にちなど)

・まずは高度を状態に追加する前に、制約を追加する

・追加する制約の決定

・使用するソルバの選定

・stampflyで制約有りMPCを実行

ドローンの姿勢制御におけるNMPCの強み（トリム点周り以外でも制御可能）

非線形制御における有利点

NMPCへの理解を高める

非線形最適化問題を解く