ゼミ面談用シート

これはゼミ面談用シートのフォーマットです。最低限書いてほしいことが書いてあります。(作成日2025年10月15日)

先週までにやったこと(これまでやったこと)

ここには先週までにやったことを書いてください。長く文章を書く必要はありません。やったことの要点となる部分を箇条書きしてください。

・100Hzのタイマ割り込みでフラグをonにする場合のtinyMPC(ADMM)のリアルタイム実装の周期を計測(esp now以外はcore1)

・100Hzで実行できていない

今週やったこと

・タスク別にコアを分けて周期タスク化の実装

・core0に無線処理、センサとの通信、マドウィックフィルタ、モード変異の

処理を100Hzで周期タスク実行

・core1にrate_control(MPCの計算とミキシングの計算を行いモーターに

指令値を渡すところまで)

・周期タスク化しても100hzで実行できていない原因を分析

・周期タスクなので絶対周期10msを超えると次の処理がスキップされる

・MPCの計算負荷が重い

・不要なタイマ割り込みが存在

・行った対策

・不要なタイマ割り込みを無効化

・cpu周波数を最大周期で固定

・RTI運用(Real-time-iterarion)

- 前周期の解をシフトして使用

- 線形化(NMPCの場合)

- 1~数反復分最適化計算を解く

- 先頭入力を適用

・前周期の解を使用して十分小さな誤差なら閉ループ安定・再帰的実行可能性を示す結果がある(まだ論文は読んでない)

・反復回数を40回から4回に変更

・許容誤差を5e3から5e2に変更

・クロス項のパラメータを下げる or 0

・周期が変わったのでA行列とB行列を再び離散化

・現在はatomflyのIを使用して計算しているので、stampflyのIを推定

する実験をしたほうがいいかも

来週やること(これからやること)

箇条書きで書く(箇条書きで書く・目標とする日にちなど)

・とりあえず100Hzで回るようになったので飛ばせるようにMPCのパラーメータ(Q、R、制約)調整を行う

・オフセットフリー化したい

・誤差の積分状態を追加(拡大系)

・外乱の積分モデルを作成し推定(論文飛んでない)

・推定した外乱を状態方程式に足す

・状態を拡大しなくて良いので軽い

・ADMMの勉強

・リカッチ方程式

ゼミ延期

UNIXという考え方